Úlohy na cvičenie 28.4.2005

Uvažujte nízkotónový reproduktor (woofer). Reproduktor si vyberte z typovej rady Focal – katalógové listy možno nájsť na Internete, alebo na <ftp://kemt.fei.tuke.sk/.../KEMT_320/_materialy/Focal/woofers/>. Voľbu reproduktora konzultujte s cvičiacim tak, aby každý v skupine mal zvolený iný typ. Pre takto zvolený reproduktor vyriešte nasledujúce úlohy:

- Na základe elektro-mechanicko-akustických (E-M-A) parametrov z katalógového listu vypočítajte TS parametre reproduktora (fS, QES, QMS, QTS a VAS) a provnajte ich s katalógovými hodnotami.

- Vypočítajte dolnú medznú frekvenciu amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky (AFCH) reproduktora ak predpokladáme jeho umiestnenie v nekonečnej ozvučnici a nakreslite tvar AFCH.

- Vypočítajte charakteristickú tlakovú citlivosť reproduktora a porovnajte ju s katalógovou hodnotou. Jednou vetou definujte čo je tlaková citlivosť.

- Vypočítajte charakteristickú výchylkovú citlivosť reproduktora. Jednou vetou definujte char. výchylkovú citlivosť.

- Vypočítajte ďalej menovitú účinnosť reproduktora, maximálnou výchylkou limitovaný elektrický príkon a akustický výkon.

- Zvolený reproduktor uvažujte v basreflexovej ozvučnici. Nakreslite náhradnú E-M-A schému sústavy a v programe AkAbak napíšte skript pre jej analýzu (simuláciu). Pri voľbe objemu skrinky a frekvencie ladenie rezonátora vychádzajte z odporúčaných hodnôt v katalógovom liste. Nakreslite tvar vstupnej impedancie sústavy, výchylky reproduktora a akustických tlako membrány reproduktora a akustickej trubice.

Poznámky:

- Riešenie úlohy vypracujte písomne a odovzdajte na konci cvičenia cvičiacemu. Skript v elektronickej forme v tvare „priezvisko.aks“ umiestnite na server v učebni podľa pokynov cvičiaceho.

- riešenie úlohy bude hodnotené !!!

- pri riešení úlohy môžete použivať „čokoľvek“ a „kohokoľvek“.