# Prístupové siete

- niektoré základné pojmy

Tu sú uvedené niektoré definície väčšinou z Medzinárodného elektrotechnického slovníka IEC, ktoré sa vzťahujú k telefónnej sieti. Tieto pojmy sa môžu vyjadriť aj iným spôsobom.

- Hlavný rozvod (rozvádzač) – zariadenie v ústredni, určené pre pripojenie vonkajších vedení z jednej strany, z druhej strany pre pripojenie vnútorných prívodov.

- Koncové zariadenie (telekomunikačné)  - zariadenie pripojené k telekomunikačnej sieti umožňujúce využitie jednotlivých služieb.

- Miestna (lokálna) počítačová sieť- LAN – skupina dvoch alebo viacerých počítačov, ktoré sú umiestnené v obmedzenej vzájomnej vzdialenosti, a ktoré sú medzi sebou priamo, alebo nepriamo prepojené.

- Miestna ústredňa – ústredňa vo verejnej sieti, na ktorú sú pripojení účastníci.

- Pevná účastnícka sieť -  miestna sieť účastníckych vedení bez vedľajších rozvodov.

- Privátna ústredňa  - ústredňa, ktorá nemá prístup do verejnej siete.

- Prístupová sieť – všetky prostriedky, ktoré slúžia na prenos signálu medzi používateľom a prvým uzlom umožňujúcim vzájomné prepájanie všetkých smerov. Tento pojem sa začal používať so vznikom nových druhov koncových zariadení než bol pôvodný ďalekopis a telefón.

- Pobočková ústredňa PBX – privátna ústredňa, ktorá má prístup do verejnej siete.

- Podvojná prípojka – prípojka, ktorá slúži iba dvom účastníkom.

- Prípojka – vedenie medzi telefónnou ústredňou a telefónnou stanicou alebo privátnym telefónnym zariadením PBX, prípadne iným koncovým zariadením, ktoré používa signalizáciu kompatibilnú s verejnou sieťou.

- Pružná účastnícka sieť – miestna sieť účastníckych vedení, obsahujúca vedľajšie rozvody.

- Sieť miestnych vedení – všetky vedenia a pomocné zariadenia, ktoré pripájajú účastníkov k ich miestnej ústredni.

- Účastnícke vedenie – spoj medzi koncovým zariadením a najbližšou telekomunikačnou ústredňou.

- Vedľajší rozvod (rozvádzač) – zariadenie v miestnej sieti, ktoré umožňuje prepojiť prichádzajúci pár s ľubovoľným odchádzajúcim párom.

- Verejná ústredňa – uzol v sieti, umožňujúci prepájanie okruhov, naňho pripojených